第五章  技术要求

## 一、总体要求

1.所有液、气、电线走向规范、布局合理，方便维修。所有电线穿管。

2.所有旋转部件应有防护罩，为可随时开启式以方便维修。

3.安装整车安全防护（侧防护、保险杠）。

4.全车标牌为中、英文标牌。

5.出厂前所有液压油、冷却液按要求加注。

6.出厂前标注整车吊点及吊装方式。

7.出厂前需做喷蜡处理，防止海洋腐蚀。

## 二、卡车配置

1．底盘型号：          DFH1310A1

2．发动机型号          ISL9.5-315E51A

3．轴距：              1850+4600+1350

4．轮胎：              315/80R22.5

5．驾驶室装有内置式空调，配取力器。

## 三、吊机配置

1.型号                      URV1204KM-CNC

2.最大起升力矩              12100×2.5

3.最大起升质量              12100Kg

4.最大作业幅度              12.64m

5.最大起升高度              约14.6m

6.回转角度                  360°连续回转

7.加装自动收钩、过卷自停、过载自停、高度限位。

备注:K代表自动收钩、过卷自停；M代表过载自停、高度限位。

## 四、技术资料：

1．整车3C。

2．底盘车中英文操作维护手册1套。

3．吊机中英文使用说明书1套。

4．保修手册中英文一套。

5. 吊机出厂检测报告。（中英文）

6. 随车工具包括：大活动×1，套管×1，螺丝刀×2，小活动×1，扳手×2，三脚架×1，撬棍×2，钳子×1。

7. 发动机检测报告（中英文）。

8．整机合格证（中英文）。

9. 大梁拓号。

10．整机四向照片。

11. 随车工具包括：大活动×1，套管×1，螺丝刀×2，小活动×1，扳手×2，三脚架×1，撬棍×2，钳子×1。

## 五、质量保证与售后服务

1．卡车质量保证与售后服务按东风公司车辆保修办法执行。

2．吊机质量保质期为一年，其间非人为原因形成的故障乙方无偿负责维修，人为原因造成的零件损坏，乙方负责维修，适当收取材料费人工费。