一、检修内容

10台桥式起重机检修保养升级改造

| 地点 | 类别 | 吨位 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 201大厅（黄） | 桥式起重机 | 40T/20T | 1.无额定起重标识 |
|  |  |  | 2.主副钩动滑轮防松螺母松动 |
|  |  |  | 3.吊钩无防脱钩装置 |
|  |  |  | 4.大车、小车副起升机制动器零部件锈蚀严重 |
|  |  |  | 5.主副起升上限位实效 |
|  |  |  | 6.小车前后限位失效 |
|  |  |  | 7.无起重量限制器 |
|  |  |  | 8.司机室连接及固定部位有生锈 |
|  |  |  | 9.无断错相保护 |
|  |  |  | 10.PLC输出模块工作不正常，导致大车运行不稳定 |
|  |  |  | 11.加装遥控装置 |
|  |  |  | 12.大车不能根据操控命令运行 |
| 542厂房（黄） | 桥式起重机 | 30T/5T | 1.无防脱钩装置 |
|  |  |  | 2.主副起升机构未安装重量限制器 |
|  |  |  | 3.司机室未设置门联锁保护 |
|  |  |  | 4.小车架上电缆散乱，固定不好，易被卷入旋转机构 |
|  |  |  | 5.无断错相保护 |
|  |  |  | 6.大车、小车、副起升机构无零位保护 |
|  |  |  | 7.加装遥控装置 |
|  |  |  | 8.各电气机构未可靠接地，无接地线随起重机电源电缆引入起重机 |
| 542展厅（黄） | 桥式起重机 | 10T | 1.无额定起重标识 |
|  |  |  | 2.吊钩无防脱钩装置 |
|  |  |  | 3.未加装绳卡、固定楔套端钢丝绳 |
|  |  |  | 4.大车制动器不受控、损坏 |
|  |  |  | 5.未加装起重量限制器 |
|  |  |  | 6.电气设备老化，线缆多处破损 |
|  |  |  | 7.无断错相保护 |
|  |  |  | 8.大车无零位保护 |
|  |  |  | 9.整车控制没有失压保护 |
|  |  |  | 10.电气设备未接地，无专用接地线随起重机电源电缆及滑触线引入起重机 |
|  |  |  | 11.加装遥控装置 |
|  |  |  | 12.空载及额载运行时，大车小车制动失效，起升机构额载时制动距离较长 |
| 543展厅（黄） | 桥式起重机 | 10T/10T | 1.吊钩无防脱钩装置 |
|  |  |  | 2.无起重量限制器 |
|  |  |  | 3.导电滑触线无防护装置 |
|  |  |  | 4.大车、小车、起升机构无过流保护 |
|  |  |  | 5.大车、小车、起升机构无热过载保护 |
|  |  |  | 6.大车、小车、起升机构无零位保护 |
|  |  |  | 7.整车供电无接地线引入，各机构也无接地 |
|  |  |  | 8.无短路保护 |
|  |  |  | 9.无断错相保护 |
|  |  |  | 10.司机室无总电流开关状态信号指示 |
|  |  |  | 11.加装遥控装置 |
|  |  |  | 12.司机室无门联锁保护 |
| 305车间（黄） | 桥式起重机 | 10T | 1.钢丝绳有1处弯曲变形，在定滑轮处有脱槽 |
|  |  |  | 2.吊钩无防脱钩装置 |
|  |  |  | 3.未安装起重量限制器 |
|  |  |  | 4.电气设备及电缆老化 |
|  |  |  | 5.无断错相保护 |
|  |  |  | 6.无零位保护 |
|  |  |  | 7.电气设备未接地，无专用接地线随供电电缆和滑触线引入起重机 |
|  |  |  | 8.大车、小车起升机构制动距离较长 |
|  |  |  | 9.加装遥控装置 |
|  |  |  | 10.大车、小车起升机构制动失效 |
| 304车间（黄） | 桥式起重机 | 15T/3T | 1.吊钩无防脱钩装置 |
|  |  |  | 2.副起升上限位失效 |
|  |  |  | 3.未加装起重量限制器 |
|  |  |  | 4.门联锁防护失效，行程开关损坏 |
|  |  |  | 5.电气设备及电缆老化 |
|  |  |  | 6.无断错相保护 |
|  |  |  | 7.无零位保护 |
|  |  |  | 8.电气设备未接地，无专用接地线随供电电缆及滑触线引入起重机 |
|  |  |  | 9.警示音响损坏 |
|  |  |  | 10.空载运行时大车、小车制动器失效 |
|  |  |  | 11.加装遥控装置 |
|  |  |  | 12.额载时，大车小车制动失效，主起升机构制动距离较长 |
| 坞墩库（绿） | 桥式起重机 | 16T/3T | 1.主钩无防脱钩装置 |
|  |  |  | 2.大车左右限位失效 |
|  |  |  | 3.小车前后限位失效 |
|  |  |  | 4.无起重量限位器 |
|  |  |  | 5.门联锁保护失效 |
|  |  |  | 6.电阻箱接线端裸露，易短路 |
|  |  |  | 7.无过流保护功能 |
|  |  |  | 8.没有断错相保护 |
|  |  |  | 9.没有零位保护 |
|  |  |  | 10.电气设备未接地，无专用接地线随起重机电源电缆及滑触线引入起重机 |
|  |  |  | 11.加装遥控装置 |
|  |  |  | 12.全身喷黄色 |
|  |  |  | 13.无音响警示器 |
| 606车间（黄） | 桥式起重机 | 15T/3T | 1.副起升机构钢丝绳多处变形 |
|  |  |  | 2.防脱钩装置损坏 |
|  |  |  | 3.大车、小车、副起升制动片与制动轮闭合时不能均匀接触 |
|  |  |  | 4.主、副起升加载额度1.05倍载荷后，起重量限制器不能切断上升方面工作 |
|  |  |  | 5.无断错相保护 |
|  |  |  | 6.无零位保护 |
|  |  |  | 7.起重机供电线未引入接地线 |
|  |  |  | 8.大车、小车、副起升制动失效 |
|  |  |  | 9.各机构制动器失效 |
|  |  |  | 10.加装遥控装置 |
|  |  |  | 11.司机室无总电流开关状态信号指示 |
| 3区（黄） | 桥式起重机 | 30T/5T | 1.加装遥控装置 |
| 604（绿） | 桥式起重机 | 30T/5T | 1.加装遥控装置 |
|  |  |  | 2.全身喷黄色 |

。

二、资格条件

1）具有独立承担民事责任的能力，在国内注册、无外资参股的国内制造企业，法定代表人（含实际控制人）、主要股东或出资人不得为非中华人民共和国国籍或具有境外永久居留权；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具备ISO质量体系认证证书；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）具有二级以上保密资质；

7）具有武器装备科研生产三级以上资质

8）本项目不接受代理商投标。

采购人：管延辉  15589687660/0532-51881474