16吨吊车技术规范

1 范围

本规范明确了16吨吊车的基本技术原则、配置、验收、使用及运维等工作。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文 件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓 励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引 用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 11567.1-2001 汽车和挂车侧面防护要求

GB 11567.2-2001 汽车和挂车后下部防护要求

GB/T 12534-1990 汽车道路拭验方法通则

GB 1495-2002 汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法

GB 1589-2004 道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值

GB 4785-2007 汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定

GB 7258-2014 机动车运行安全技术条件

GB/T 13306-2011 标牌

QC/T 252-1998 专用汽车定型试验规程 QC/T484 汽车油漆涂层

DL/T 586-2008 电力设备监造技术导则 中国南方电网有限责任公司视觉识别系统管理手册

# 上车部分技术规格

| 主臂 | 4节，十二边形截面的筒形焊接结构。单缸双绳排伸缩系统， 一个油缸可以控制所有吊臂的伸缩，达到任意臂长组合。 主臂长度………10m～32m 伸/缩速度………全伸/缩50s/50s |
| --- | --- |

| 副臂 | 桁架式焊接结构，具有0°、15°、30°三种固定副臂安角。 副臂长度8.15m。 |
| --- | --- |

| 臂端单滑轮 | 单滑轮, 安装在主臂顶端用于单股钢丝绳起重作业。 臂端单滑轮的起重性能同对应主工况的性能,但最大起重量不能超过2吨。 |
| --- | --- |

| 变幅机构 | 单变幅油缸。 变幅速度………0°到+80∘于35s |
| --- | --- |

| 主起升机构 | 由液压马达驱动，内置式行星齿轮减速机和常闭式制动器，双折线卷筒，不旋转钢丝绳。 单绳速度(空载) ………130m/min |
| --- | --- |

起重吊钩

| 序号 | 吊钩类型 | 起重量（t） | 倍率 | 重量（kg） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主吊钩 | 16 | 6 | 200 | 单钩 |  |
| 2 | 副吊钩 | 2 | 1 | 60 | 单钩 |  |

| 回转机构 | 单排球外齿式回转支承，右侧布置单回转机构，由液压 马达驱动行星齿轮回转机构减速器驱动，可连续回转360。 具有动力控制或自由回转的功能，可无级调速。 回转速度………0～3r/min |
| --- | --- |

| 操纵方式 | 机械操纵。 |
| --- | --- |

| 上车操纵室 | 按人机工程学设计，外开式车门，可调式座椅。 装有安全玻璃和顶部保护栏。前窗装有遮阳板。标配风扇，选装空调。 |
| --- | --- |

| 安全装置 | 液压平衡阀； 液压溢流阀； 液压双向锁； 力矩限制器； 操纵杆弹簧式回中系统； 三圈保护器,防止钢丝绳过放； 臂头设置高度限位，防止钢丝绳过卷； 自由滑转，回转锁止，三色警示灯。 |
| --- | --- |

| 力矩限制器 | 上车操纵室内的安全保护装置。当实际力矩接近过载时， 它会发出听视觉警报，并在过载之前自动停止危险动作。 具有超载记忆功能（黑匣子）和故障自诊断功能。 可不断显示的功能： 力矩百分比 实际起重量 额定起重量 幅度 吊臂长度 角度 最大起升高度 工况代码 倍率 信息代码 |
| --- | --- |

| 支腿 | 4支腿，H形布置，操作杆控制液压动作。可由底盘 车任一侧同时或单独控制各支腿的动作，设有水平仪。 支腿油缸均设有单向阀，且垂直支腿带有双向液压锁。 支腿跨距： 纵向×横向(全伸)…………5.1m×5.8m |  |
| --- | --- | --- |
| 固定配重 | 总重2吨。 |

| 颜色 | 起重机底盘、轮沿：黑灰色。 驾驶室、起重机上车：工程黄色。 起重作业部分：主臂、转台工程黄。起重臂除基本臂外均为黑色。 |
| --- | --- |

# 下车部分技术规格

| 型号 | 左驾驶方向盘，驱动/转向形式6×4×2，其中2、3桥驱动，1桥转向。 |
| --- | --- |

| 车架 | 自行设计并制造，全覆盖式走台板，受力结构优化设计，防扭转箱型结构，选用高强度钢材制造；支腿收缩在特制箱体中，箱体位于1桥和2桥之间以及车架后端。 |
| --- | --- |

发动机

| 型号 | 或相当于SC7H245Q5 |
| --- | --- |
| 形式 | 直列、六缸、增压、中冷 |
| 制造厂商 |  |
| 额定功率/转速（kw/rpm） | 180/2300 |
| 最大扭矩/转速（N.m/rpm） | 960/1200～1600 |
| 排量/ml | 6440 |
| 燃油消耗率/g/kw.h | 193.3 |
| 燃油箱容积/L | 约260L |
| 排放标准 | 国Ⅴ |

| 下车液压系统 | 液压阀组元件集成化设计，结构简单，减少故障点，提升液压系统工作效率。齿轮泵通过传动轴联接至变速箱右取力，控制液压支腿动作。 |
| --- | --- |

| 变速箱 | 陕齿机械全同步器变速箱，匹配变速箱8个前进挡，两个倒档 |
| --- | --- |

| 离合器 | 膜片、单片、干式离合器。 |
| --- | --- |

| 车桥 | 3桥底盘，2、3桥驱动，1桥转向，高强度承载桥， 引进国外先进技术设计，名牌厂家制造，性能可靠。 第一桥：单胎，转向不驱动； 第二桥：双胎，驱动不转向； 第三桥：双胎，驱动不转向。 |
| --- | --- |
| 转向 | 机械式转向机构，带有液压助力。 |

| 悬挂系统 | 前悬架采用少片变截面钢板弹簧，自重轻，噪音低，舒适性好；后悬架采用橡胶悬架，V型推力杆，自重轻，定位效果好，免维护，维修方便。 |
| --- | --- |
| 制动系统 | 双回路、气压制动、鼓式制动器。 行车制动：双回路气压制动，作用于所有车轮。 驻车制动：弹簧贮能制动，作用于2-3轴车轮。 辅助制动：发动机排气制动，安全可靠，延长制动摩擦片使用寿命。 |

| 电力系统 | 4V直流电源，负极搭铁，串联12V的蓄电池2个，底盘照明系统按中国道路交通标准，包括可调节前大灯，前后雾灯，倒车灯等；发电机输出电压28.5±0.3V，输出电流70A。 |
| --- | --- |
| 驾驶室 | 新型全头钢结构驾驶室，采用四点式连接结构，两侧外开式车门。主驾可手动调节高度；副驾采用双座椅，可展开为简易卧铺，便于驾驶员临时休息。安全玻璃配备电动升降器，隔热效果良好；后视镜可电动调节，安全方便；方向盘可调节高度及角度，适合各个高度的操作人群。总线控制显示器，信息集中显示。新型中控台布局安全合理，体现人性化的设计。标配CD音响、冷暖空调。 |

| 轮胎 | 11.00-20，适用于重型载重车辆，通用性强。 |  |
| --- | --- | --- |
| 工具 |  | 随车配置一套维修工具。 |

# 主要技术参数表

## 行驶状态主要技术参数表

| 类别 | 项目 |  | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺 寸 参 数 | 整机全长 |  | mm | ≤11960 |
|  | 整机全宽 |  | mm | ≤2500 |
|  | 整机全高 |  | mm | ≤3330 |
|  | 轴距 |  | mm | ≤4425+1350 |
|  | 轮距（前/后） |  | mm | 2027 /1834 2055/1834 |
| 重 量 参 数 | 行驶状态整机自重 |  | kg | ≤23300 |
|  | 轴荷 | 一轴 | kg | 6500 |
|  |  | 二轴 | kg | 8400 |
|  |  | 三轴 | kg | 8400 |
|  | 下车发动机 | 型号 |  | 或相当于SC7H245Q5 |
|  |  | 额定功率/转速 | kw/(r/min) | 180/2300 |
|  |  | 最大净功率/转速 | kw/(r/min) | 176/2300 |
|  |  | 最大输出扭矩/转速 | N.m/(r/min) | 960/1200～1600 |
| 行 驶 参 数 | 行驶速度 | 最高车速 | km/h | ≥85 |
|  |  | 最低稳定车速 | km/h | 2～3 |
|  | 最小转弯直径 |  | m | ≥20 |
|  | 最小离地间隙 |  | mm | ≥261 |
|  | 接近角 |  | ° | 19/12(带前防护) |
|  | 离去角 |  | ° | 14 |
|  | 制动距离（制动初速度为30km/h） |  | m | ≤10 |
|  | 最大爬坡能力 |  | % | ≥48 |
|  | 百公里油耗(理论) |  | L | ≤28 |
|  | 加速行驶机外噪声 |  | dB(A) | 84 |
|  | 驾驶员耳旁噪声 |  | dB(A) | 90 |

## 起重机作业状态主要技术参数表

| 类别 | 项目 |  |  |  | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 要 性 能 参 数 | 最大额定总起重量 |  |  |  | t | ≥16 |
|  | 最小额定幅度 |  |  |  | m | ≥3 |
|  | 转台尾部回转半经 |  | 平衡重处 |  | mm | 3180 |
|  |  |  | 副卷处 |  | mm | — |
|  | 最大起重力矩 |  | 基本臂 |  | kN.m | ≥730 |
|  |  |  | 最长主臂 |  | kN.m | ≥475 |
|  |  |  | 最长主臂+副臂 |  | kN.m | ≥163 |
|  | 支腿跨距 |  | 纵向 |  | m | 5.1 |
|  |  |  | 横向 |  | m | 5.8 |
|  | 起升高度 |  | 基本臂 |  | m | ≥10.5 |
|  |  |  | 最长主臂 |  | m | ≥32.5 |
|  |  |  | 最长（主臂+副臂） |  | m | 40.6 |
|  | 起重臂长度 |  | 基本臂 |  | m | ≥10 |
|  |  |  | 最长主臂 |  | m | ≥32 |
|  |  |  | 最长（主臂+副臂） |  | m | 40.15 |
|  | 副臂安装角 |  |  |  | ° | 0、15、30 |
| 工 作 速 度 参 数 | 起重臂起臂时间 |  |  |  | s | ≤35 |
|  | 起重臂全伸时间 |  |  |  | s | ≤50 |
|  | 最大回转速度 |  |  |  | （r/min） | ≥3 |
|  | 支腿收放时间 | 水平支腿 |  | 收 | s | ≤20 |
|  |  |  |  | 放 | s | ≤25 |
|  |  | 垂直支腿 |  | 收 | s | ≤20 |
|  |  |  |  | 放 | s | ≤25 |
|  | 起升速度（单绳,第四层） | 主起升机构 |  | 空载 | m/min | ≥130 |
|  |  | 副起升机构 |  | 空载 | m/min | ≥130 |
| 作业 噪声 | 机外辐射 |  |  |  | dB（A） | 120 |
|  | 司机位置处 |  |  |  | dB（A） | 90 |